ROLLED STEEL BEAMS (Indian Standard) Designation; Weight per meter (kg); Sectional area (cm2); Depth of Section (mm); Width of Flange (mm); Thickness of Flange (mm); Thickness of Web (mm). ISJB 150; 7.1; 9.01; 150; 50; 4.6; 3.0. ISJB 175; 8.1; 10.28; 175; 50; 4.8; 3.2. ISJB 200; 9.9; 12.64; 200; 60; 5.0; 3.4. ISJB 225; 12.8; 16.28; 225; 80; 5.0; 3.7. ISLB 75; 6.1; 7.7; 75; 50; 5.0; 3.7. ISLB 105; 8.0; 10.21; 100; 50; 6.4; 4.0. ISLB 125; 11.9; 15.12; 125; 75; 6.5; 4.4. ISLB 150; 14.2; 18.08; 150; 80; 6.8; 4.8. ISLB 175; 16.7; 21.30; 175; 90; 6.9; 5.1. ISLB 200; 19.8; 25.27; 200; 100; 7.3; 5.4. ISLB 225; 23.5; 29.92; 225; 100; 8.6; 5.8. ISLB 250; 27.9; 35.53; 250; 125; 8.2; 6.1. ISLB 275; 33.0; 42.02; 275; 140; 8.8; 6.4. ISLB 300; 37.7; 48.08; 300; 150; 9.4; 6.7. ISLB 325; 43.1; 54.90; 325; 165; 9.8; 7.3. ISLB 350; 49.5; 63.01; 350; 165; 11.4; 7.4. ISLB 400; 56.9; 72.43; 400; 165; 12.5; 8.0. ISLB 450; 65.3; 83.14; 450; 170; 13.4; 8.6. ISLB 500; 75.0; 95.50; 500; 180; 14.1; 9.2. ISLB 550; 86.3; 109.97; 550; 190; 15.0; 9.9. ISLB 600; 99.5; 126.69; 600; 210; 15.5; 10.5. ISMB 100; 11.5; 14.60; 100; 75; 7.2; 4.0. ISMB 125; 13.0; 16.60; 125; 75; 7.6; 4.4. ISMB 150; 14.9; 19.00; 150; 80; 7.6; 4.8. ISMB 175; 19.3; 24.62; 175; 90; 8.6; 5.5. ISMB 200; 25.4; 32.30; 200; 100; 10.8; 5.7. ISMB 225; 31.2; 39.72; 225; 110; 11.8; 6.5. ISMB 250; 37.3; 47.55; 250; 125; 12.5; 6.9. ISMB 300; 44.2; 56.26; 300; 140; 12.4; 7.5. ISMB 350; 52.4; 66.71; 350; 140; 14.2; 8.1. ISMB 400; 61.6; 78.46; 400; 140; 16.0; 8.9. ISMB 450; 72.4; 92.27; 450; 150; 17.4; 9.4. ISMB 500; 86.9; 110.74; 500; 180; 17.2; 10.2. ISMB 550; 103.7; 132.11; 550; 190; 19.3; 11.2. ISMB 600; 122.6; 156.21; 600; 210; 20.8; 12.0. ISMB 150; 17.0; 21.67; 150; 100; 7.0; 5.4.

| .. Designation | Weight per meter (kg) | Sectional area (cm²) | Depth of Section (mm) | Width of Flange (mm) | Thickness of Flange (mm) | Thickness of web (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISJC 100 | 5.8 | 7.41 | 100 | 45 | 5.1 | 3.0 |
| ISJC 125 | 7.9 | 10.07 | 125 | 50 | 6.6 | 3.0 |
| ISJC 150 | 9.9 | 12.65 | 150 | 55 | 6.9 | 3.6 |
| ISJC 175 | 11.2 | 14.24 | 175 | 60 | 6.9 | 3.6 |
| ISJC 200 | 13.9 | 17.77 | 200 | 70 | 7.1 | 4.1 |
| ISLC 75 | 5.7 | 7.26 | 75 | 40 | 6.0 | 3.7 |
| ISLC 100 | 7.9 | 10.02 | 100 | 50 | 6.4 | 4.0 |
| ISLC 125 | 10.7 | 13.67 | 125 | 65 | 6.6 | 4.4 |
| ISLC 150 | 14.4 | 18.36 | 150 | 75 | 7.8 | 4.8 |
| ISLC 175 | 17.6 | 22.40 | 175 | 75 | 9.5 | 5.1 |
| ISLC 200 | 20.6 | 26.42 | 200 | 75 | 10.8 | 5.5 |
| ISLC 225 | 24.0 | 30.53 | 225 | 90 | 10.2 | 5.8 |
| ISLC 250 | 28.0 | 35.65 | 250 | 100 | 10.7 | 6.1 |
| ISLC 300 | 33.1 | 42.11 | 300 | 100 | 11.6 | 6.7 |
| ISLC 350 | 38.8 | 49.47 | 350 | 100 | 12.5 | 7.4 |
| ISLC 400 | 45.7 | 58.25 | 400 | 100 | 14.0 | 8.0 |
| ISMC 75 | 6.8 | 8.67 | 75 | 40 | 7.3 | 4.4 |
| ISMC 100 | 9.2 | 11.70 | 100 | 50 | 7.5 | 4.7 |
| ISMC 125 | 12.7 | 16.19 | 125 | 65 | 8.1 | 5.0 |
| ISMC 250 | 16.4 | 20.88 | 150 | 75 | 9.0 | 5.4 |
| ISMC 175 | 19.1 | 24.38 | 175 | 75 | 10.2 | 5.7 |
| ISMC 200 | 22.1 | 28.21 | 200 | 75 | 11.4 | 6.1 |
| ISMC 225 | 25.9 | 33.01 | 225 | 80 | 12.4 | 6.4 |
| ISMC 250 | 30.4 | 38.67 | 250 | 80 | 14.1 | 7.1 |
| ISMC 300 | 38.8 | 45.64 | 300 | 90 | 13.6 | 7.6 |
| ISMC 350 | 42.1 | 53.66 | 350 | 100 | 13.5 | 8.1 |
| ISMC 400 | 49.4 | 62.93 | 400 | 100 | 15.3 | 8.6 |

ROLLED STEEL EQUAL ANGLES (Indian Standard) Dimensions and Properties Designation; Size A x B (mm x mm); Thickness (mm); Sectional Area (cm²); Weight Per Meter (kg); Moduli of Section (cm³). ISA 2020; 20 X 20; 3.0; 1.12; 0.9; 0.3. 4.0; 1.45; 1.1; 0.4. ISA 2525; 25 X 25; 3.0; 1.41; 1.1; 0.4. 4.0; 1.84; 1.4; 0.6. 5.0; 2.25; 1.8; 0.7. ISA 3030; 30 X 30; 3.0; 1.73; 1.4; 0.6. 4.0; 2.26; 1.8; 0.8. 5.0; 2.77; 2.2; 1.0. ISA 3535; 35 X 35; 3.0; 2.03; 1.6; 0.9. 4.0; 2.66; 2.1; 1.2. 5.0; 3.27; 2.6; 1.4. 6.0; 3.86; 3.0; 1.7. ISA 4040; 40 X 40; 3.0; 2.34; 1.8; 1.2. 4.0; 3.07; 2.4; 1.6. 5.0; 3.78; 3.0; 1.9. 6.0; 4.47; 3.5; 2.3. ISA 4545; 45 X 45; 3.0; 2.64; 2.1; 1.5. 4.0; 3.47; 2.7; 2.0. 5.0; 4.28; 3.4; 2.5. 6.0; 5.07; 4.0; 2.9. ISA 5050; 50 X 50; 3.0; 2.95; 2.3; 1.9. 4.0; 3.88; 3.0; 2.5. 5.0; 4.79; 3.8; 3.1. 6.0; 5.68; 4.5; 3.6. ISA 5555; 55 X 55; 5.0; 5.27; 4.1; 3.7. 6.0; 6.26; 4.9; 4.4. 8.0; 8.18; 6.4; 5.7. 10.0; 10.02; 7.9; 7.0. ISA 6060; 60 X 60; 5.0; 5.75; 4.5; 4.4. 6.0; 6.84; 5.4; 5.2. 8.0; 8.96; 7.0; 6.8. 10.0; 11.00; 8.6; 8.4. ISA 6565; 65 X 65; 5.0; 6.25; 4.9; 5.2. 6.0; 7.44; 5.8; 6.2. 8.0; 9.76; 7.7; 8.1. 10.0; 12.00; 9.4; 9.9. ISA 7070; 70 X 70; 5.0; 6.77; 5.3; 6.1. 8.0; 8.06; 6.3; 7.3. 8.0; 10.58; 8.3; 9.5. 10.0; 13.02; 10.2; 11.7. ISA 7575; 75 X 75; 5.0; 7.27; 5.7; 7.1. 6.0; 8.66; 6.8; 8.4. 8.0; 11.38; 8.9; 11.0. 10.0; 14.02; 11.0; 13.5. ISA 8080; 80 X 80; 6.0; 9.29; 7.3; 9.6. 8.0; 12.21; 9.6; 12.6. 10.0; 15.05; 11.8; 15.5. 12.0; 17.81; 14.0; 18.3. ISA 9090; 90 X 90; 6.0; 10.47; 8.2; 12.2. 8.0; 13.79; 10.8; 16.0. 10.0; 17.03; 13.4; 19.3. 12.0; 20.19; 15.8; 23.3. ISA 100100; 100 X 100; 6.0; 11.67; 9.2; 15.2. 8.0; 15.39; 12.1; 20.0. 10.0; 19.03; 14.9; 24.7. 12.0; 22.59; 17.7; 29.2. ISA 110110; 110 X 110; 8.0; 17.02; 13.4; 24.4. 10.0; 21.06; 16.5; 30.1. 12.0; 25.02; 19.6; 35.7. 15.0; 30.81; 24.2; 43.7. ISA 130130; 130 X 130; 8.0; 20.22; 15.9; 34.5. 10.0; 25.06; 19.9; 42.7. 12.0; 29.82; 23.4; 50.7. 15.0; 36.81; 28.9; 62.3. ISA 150150; 150 X 150; 10.0; 29.03; 22.8; 56.9. 12.0; 34.59; 27.2; 67.7. 15.0; 42.78; 33.6; 83.5. 18.0; 50.79; 39.9; 98.7. ISA 200200; 200 X 200; 12.0; 46.61; 36.6; 122.2. 15.0; 57.80; 45.4; 151.4. 18.0; 68.81; 54.0; 179.9. 25.0; 93.80; 73.6; 243.3.

ROLLED STEEL UNEQUAL ANGLES (Indian Standard) Dimensions and Properties Designation; Size A x B (mm x mm); Thickness (mm); Sectional Area (cm²); Weight Per Meter (kg); Moduli of Section (cm³). ISA 3020; 30 X 20; 3.0; 1.41; 1.1; 0.6; 0.3. 4.0; 1.84; 1.4; 0.8; 0.4. 5.0; 2.25; 1.8; 1.0; 0.4. ISA 4025; 40 X 25; 3.0; 1.83; 1.5; 1.1; 0.5. 4.0; 2.46; 1.9; 1.4; 0.6. 5.0; 3.02; 2.4; 1.8; 0.7. 6.0; 3.56; 2.8; 2.1; 0.9. ISA 4530; 45 X 30; 3.0; 2.18; 1.7; 1.4; 1.1. 4.0; 2.86; 2.2; 1.9; 1.3. 5.0; 3.52; 2.8; 2.3; 0.7. 6.0; 4.16; 3.3; 2.7; 0.9. ISA 5030; 50 X 30; 3.0; 2.34; 1.8; 1.7; 0.7. 4.0; 3.07; 2.4; 2.3; 0.9. 5.0; 3.78; 3.0; 2.8; 1.1. 6.0; 4.47; 3.5; 3.4; 1.3. ISA 6040; 60 X 40; 5.0; 4.76; 3.7; 4.2; 2.0. 6.0; 5.65; 4.4; 5.0; 2.3. 8.0; 7.37; 5.8; 6.5; 3.0. ISA 6545; 65 X 45; 5.0; 5.26; 4.1; 5.0; 2.5. 6.0; 6.25; 4.9; 5.9; 3.0. 8.0; 8.17; 6.4; 7.7; 3.9. ISA 7045; 70 X 45; 5.0; 5.52; 4.3; 5.7; 2.5. 6.0; 6.56; 5.2; 6.8; 3.0. 8.0; 8.58; 6.7; 8.9; 3.9. 10.0; 10.52; 8.3; 10.9; 4.8. ISA 7550; 75 X 50; 5.0; 6.02; 4.7; 6.7; 3.2. 6.0; 7.16; 5.6; 8.0; 3.8. 8.0; 9.38; 7.4; 10.4; 4.9. 10.0; 11.52; 9.0; 12.7; 6.0. ISA 8050; 80 X 50; 5.0; 6.27; 4.9; 7.5; 3.2. 6.0; 7.46; 5.9; 9.0; 3.8. 8.0; 9.78; 7.7; 11.7; 4.9. 10.0; 12.02; 9.4; 14.4; 6.0. ISA 9060; 90 X 60; 6.0; 8.65; 6.8; 11.5; 5.5. 8.0; 11.37; 8.9; 15.1; 7.2. 10.0; 14.01; 11.0; 18.6; 8.8. 12.0; 16.57; 13.0; 22.0; 10.3. ISA 10065; 100 X 65; 6.0; 9.55; 7.5; 14.2; 6.4. 8.0; 12.57; 9.9; 18.7; 8.5. 10.0; 15.51; 12.2; 23.1; 10.4. ISA 10075; 100 X 75; 6.0; 10.14; 8.0; 14.4; 8.5. 8.0; 13.36; 10.5; 19.1; 11.2. 10.0; 16.50; 13.0; 23.6; 13.8. 12.0; 19.56; 15.4; 27.9; 16.3. ISA 12575; 125 X 75; 6.0; 11.66; 9.2; 22.2; 8.7. 8.0; 15.38; 12.1; 29.4; 11.5. 10.0; 19.02; 14.9; 36.3; 14.2. ISA 12595; 125 X 95; 6.0; 12.86; 10.1; 23.1; 14.0. 8.0; 16.98; 13.3; 30.6; 18.5. 10.0; 21.02; 16.5; 37.8; 22.9. 12.0; 24.98; 19.6; 44.8; 27.1. ISA 15075; 150 X 75; 8.0; 17.42; 13.7; 41.7; 11.8. 10.0; 21.56; 16.9; 51.6; 14.5. 12.0; 25.62; 20.1; 61.2; 17.1. ISA 150115; 150 X 115; 8.0; 20.58; 16.2; 44.2; 27.2. 10.0; 25.52; 20.0; 54.9; 33.8. 12.0; 30.38; 23.8; 65.3; 40.2. 15.0; 37.52; 29.5; 80.4; 49.4. ISA 200100; 200 X 100; 10.0; 29.00; 22.8; 92.8; 26.2. 12.0; 34.59; 27.2; 110.6; 31.1. 15.0; 42.78; 33.6; 136.5; 38.3. ISA 200150; 200 X 150; 10.0; 34.00; 26.7; 98.3; 58.3. 12.0; 40.56; 31.8; 117.4; 69.6. 15.0; 50.25; 39.4; 144.4; 86.0. 18.0; 59.76; 46.9; 172.5; 101.9.